凤凰名城（二期）项目

竣工环境保护验收监测报告表

华展环检字（2020）第0043号

建设单位： 成都宏轩房地产开发有限责任公司

编制单位：   成都华展环境检测服务有限公司

2020年12月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责 人：

填     表     人：

| 建设单位：成都宏轩房地产开发有限责任公司（盖章） | 编制单位：成都华展环境检测服务有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13608065055 | 电话：028-82140033 |
| 传真： | 传真： |
| 邮编：610300 | 邮编：610300 |
| 地址：青白江区华金大道三段55号 | 地址：成都市华金大道二段企业创新园 |

目  录

前 言	4

表一	6

表二	8

表三	11

表四	15

表五	19

表六	20

表七	21

表八	22

表九	24

附表：

附表1  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目外环境关系图

附图4  项目监测点位布设图.

附图5  现场调查照片

附件：

附件1  项目竣工环保验收委托书

附件2  项目环评批复

附件3  项目楼栋号变更证明

附件4  项目监测报告

附件5  公众参与调查表

# 前 言

成都宏轩房地产开发有限责任公司是一家以房地产开发为主的多元化经营的综合性房地产企业，现有在职职工40余人，囊括了建筑、财会、统计与经营等多方面专业。为抓住市场机遇，成都宏轩房地产开发有限责任公司投资20000万元，在青白江区华金大道三段开发建设“凤凰名城”房地产建设项目。工程包括7栋高层住宅楼（其中1～5#楼为25+1F，6～7#楼为18F），1栋3+1F的独栋商业用房，物管用房、绿化及附属配套设施等。项目经青白江区发展和改革局以“青发改政务投资函〔2012〕50号”文批准备案；青白江区人民政府以证号：青国用(2011)第1638号为项目用地办理了“土地使用证”。

2012年6月，成都宏轩房地产开发有限责任公司委托雅安市环境科技服务部开展了环境影响评价的工作，于2012年7月30日取得了原成都市青白江区环境保护局出具的环评批文《关于成都宏轩房地产开发有限责任公司凤凰名城项目环境影响报告表的批复》（青环保发[2012]288号）。

本项目分为两期建设，分批验收，一期工程竣工环境保护验收不在此次验收范围内，此次竣工环境保护验收为二期工程验收。一期工程建设2幢高层住宅楼（为25+1F），1栋3+1F的独栋商业用房，物管用房、绿化及附属配套设施，于2018年4月已经验收。二期工程实际建设5栋高层住宅楼，其中3-5#楼为25+1F，6-7#楼为18F，地下机动车位217个，非机动车位883个，绿地面积370m2，全民健身场地600m2。住宅楼总建筑面积48983.87m2，包括51m2-80m2的住宅85户，93-120m2的住宅408户，共计493户。本项目于2017年11月开工建设，于2020年11月竣工，目前二期工程尚未入住。

目前，项目运营稳定，环保设施运行正常，满足验收监测的要求。受成都宏轩房地产开发有限责任公司的委托，我单位组织技术人员对该项目进行验收，收集相关资料，并于2020.11.19-11.20开展了监测，最终编制了该项目的竣工环境保护验收监测报告表。

验收范围包括：

- 主体工程：5栋高层住宅楼（3#、4#楼和5#楼，为25+1F；6~7#楼为18F）

- 辅助及公共工程：地下机动车位217个，非机动车位883个，绿地面积370m2。

注：本次验收不包含项目引入的其他商业项目，其他商业项目入驻应按规定办理环保相关手续。

验收监测内容包括：

（1）废水治理设施/措施调查；

（2）废气治理设施/措施调查；

（3）噪声排放监测；

（4）固体废物处置设施/措施情况检查；

（5）环境管理检查；

（6）“三同时”检查。

| 建设项目名称 | 凤凰名城（二期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都宏轩房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建R 改扩建□ 技改□ 迁建□（划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 青白江区华金大道三段55号 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 成都市青白江区发展和改革局 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 房地产开发经营 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 建设7幢高层住宅楼（其中1～5#楼为25+1F，6～7#楼为18F），1栋3+1F的独栋商业用房，物管用房、绿化及附属配套设施等。 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 分为两期建设，一期已经竣工验收完成。本次为二期建设，实际建设5栋高层住宅楼，其中3-5#楼为25+1F，6-7#楼为18F，地下机动车位217个，非机动车位883个，绿地面积370m2，全民健身场地600m2。住宅楼总建筑面积48983.87m2，包括51m2-80m2的住宅85户，93-120m2的住宅408户，共计493户。 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2012年6月 | 开工建设时间 | 2017年11月20日 |  |  |
| 竣工时间 | 2020年11月 | 现场监测时间 | 2020年11月19日~20日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 成都市青白江区环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 雅安市环境科技服务部 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 20000万元 | 环保投资总概算 | 94.5万元 | 比例 | 0.47% |
| 实际总投资 | 13000万元 | 环保投资 | 50万元 | 比例 | 0.38% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1)； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26)； （3）《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1)； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29)； （5）《中华人民共和国固体废物环境染防治法》(2020年修订)； （6）中华人民共和国国务院，第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.7.16）； （7）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）(2017.11.20)； （8）国家环保部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7.3）； （9）生态环境部公告 2018年 第9号 《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》（2018.5.15）； （10）成都市生态环境局，成环发〔2019〕308号，《关于认真开展建设项目竣工环境保护自主验收抽查工作的通知》（2019.8.26）； （11）雅安市环境科技服务部，《凤凰名城环境影响报告表》（2012.6）； （12）成都市青白江区环境保护局，青环保发[2012]288号，《关于成都宏轩房地产开发有限责任公司凤凰名城项目环境影响报告表的批复》（2012.7.30）； （13）建设项目竣工环境保护验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 该项目的验收监测执行标准如下： 噪声：《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 固废：一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）。项目验收监测标准见表1-1。 表1-1 验收标准表 噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类标准. 项目; 标准限值; 项目; 标准限值. 昼间; 60 dB(A); 夜间; 50 dB(A). 固废; 标准; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）. |

# 表二

工程建设内容： 2.1项目建设情况 2.1.1地理位置及平面布置 项目位于成都市青白江区华金大道三段55号（东经104°16'14"，北纬30°53'4"），项目周边路网完善，交通便捷。地理位置见附图1。 根据实地踏勘，项目北侧紧邻凤凰名城一期，隔100m为华金大道，东侧200m为学苑路，南侧200m为文汇路；西侧紧邻德通心愿城；西南侧紧邻文汇小区，隔文汇小区为成都市青白江区大弯小学；东南侧82m处为天骄星城居民区；东侧紧邻太平供销社综合楼，隔79m为学府雅苑居民区。 外环境关系见附图3。 2.1.2项目建设内容 - 工程建设内容 本项目在实际建设过程中项目分为两期工程建设，本次验收范围为凤凰名城二期工程。 二期工程主要建设内容包括：5栋高层住宅楼，其中3-5#楼为25+1F，6-7#楼为18F，地下机动车位217个，非机动车位883个，绿地面积370m2。住宅楼总建筑面积48983.87m2，包括51m2-80m2的住宅85户，93-120m2的住宅408户，共计493户。项目总平面布置见附图2。 （2）工程投资 项目实际总投资13000万元，环保投资50万元，占总投资比例为0.38 %，其中噪声、固废及风险防范措施环保投资9万元，占总投资的0.06%。 2.1.3项目组成及主要环境问题 建设项目环境保护验收内容一览表见表2-2。 表2-2 项目主要建设内容表 项目; 环评建设内容; 二期工程实际建设内容; 主要环境问题. 主体工程; 住宅楼; 1~5#楼为25+1F的高层住宅；6~7#楼为18F的高层住宅; 本次二期工程实际建设5栋高层住宅楼，其中3-5#楼为25+1F，6-7#楼为18F，与环评相符，尚未入住。1~2#住宅楼为一期建设，已经验收，不在本次验收范围内; /. 商业用房; 独栋商业用房3+1F; 一期已验，不在本次验收范围内; /. 辅助工程; 物管用房; 物管用房位于1#和2#住宅楼1F中部，共计建筑面积395.0 m2，其中地上200 m2，地下195 m2; 一期已验，不在本次验收范围内; /. 门卫室; 位于项目北侧，1F，高4m，建筑面积30.0m2; 一期已验，不在本次验收范围内; /. 变配电房; 位于1#楼地下-1F; 一期已验，不在本次验收范围内; /. 机动车位; 总计557个，其中地上20个，地下537个; 本次二期工程实际建设地下机动车位217个；其余车位属于一期建设，已经验收，不在本次验收范围内; /. 非机动车位; 883个; 一期已验，不在本次验收范围内; /. 备用发电机房; 1#楼地下-1F; 一期已验，不在本次验收范围内; /. 生活水池及泵房; 地下-1F; 一期已验，不在本次验收范围内; /. 消防水池及泵房; 地下-1F; 一期已验，不在本次验收范围内; /. 风机房; 地下-1F; 一期已验，不在本次验收范围内; /. 污水预处理池; 150m3×3; 本次二期工程实际建设200m2×2；一期建设100m2×2，已经验收，不在本次验收范围内; /. 垃圾收集点; 小区内不设垃圾房，设有一处垃圾收集点，位于项目东侧6#楼旁，收集的生活垃圾由物管每天定时清运; 因为二期楼栋数号变更，垃圾收集点设置在3#楼旁，一期建设一处垃圾收集点，位于1#楼旁，已经验收，不在本次验收范围内; /. 区内道路; /; 一期已验，不在本次验收范围内; /. 绿地; 绿化面积5870m2; 本次二期工程实际建设绿化面积370m2；一期建设绿化面积5500m2，已经验收，不在本次验收范围内; /. 公用工程; 配套供水; 市政给水管网供水; 与环评相符; /. 配套供气; 市政供气管网供气. 配套供电; 市政供电管网供电.

项目变动情况： 经过现场踏勘及业主介绍，对照环评报告可知，在环评中，凤凰名城项目为整体工程，但在实际建设中项目分为两期工程进行建设，本次验收为凤凰名城二期工程验收，一期工程已经验收。 根据实际情况，在本次验收范围内，项目变动情况有： - 环评拟建设3个150m3的预处理池，一期实际建设2个100m2，二期实际建设2个200m2的化粪池。 - 二期建设的3#、4#、6#、7#楼与原环评、总平面图相比较，栋号发生变更。变更情况如下： 表2-3 栋号变更对应关系 总平面图栋号; 二期建设对应户号. 3栋; 6栋. 4栋; 7栋. 6栋; 4栋. 7栋; 3栋. 项目经济技术指标统计表见表2-4。 表2-4 经济技术指标统计表 综合经济技术指标. 环评; 二期工程实际建设. 一; 总规划用地面积; 19742.00m2; 10338.36m2. 二; 规划总建筑面积; 98625.00m2; 57751.95m2. 其中：（一）地上计入容积率的建筑面积; 78625.00m2; 48093.21m2. 1、住宅建筑面积; 73371.00m2; 48983.87m2. 2、非住宅建筑面积; 5254.00m2; 0m2. （1）商业用房建筑面积; 4974.00m2; 0m2. （2）配套设施建筑面积; 280.00m2; 0m2. A.物管用房建筑面积（含业主委员会活动室30 m2）（物管用房共计395.0 m2，其中地上200 m2，地下195 m2）; 200.00m2; 0m2. B.消防控制室建筑面积; 50.00m2; 0m2. C.门卫室建筑面积; 30.00m2; 0m2. （三）地下建筑面积及层数; 20000.00m2/1层; 9658.74m2/1层. （1）地下机动车库面积; 16000m2; 7000m2. （2）地下非机动车库面积; 1400.0m2; 1400m2. （3）地下设备用房面积; 2405.0m2; 1258.74m2. （4）地下物管用房面积; 195.0m2; 0m2. 三; 总容积率; 4.02; 5.58. 四; 建筑基底总面积; 5265m2; 2365m2. 高层主体基底（基座））面积; 3615m2; 2115m2. 五; 总建筑密度; 25.7%; /. 高层主体建筑密度; 18.3%; /. 六; 总绿地面积; 5870m2; 370m2. 七; 绿地率; 30%; 3.6%. 八; 机动车位; 557个; 217个. （一）地上停车位; 20个; 0个. （二）地下停车位; 537个; 217个. 九; 非机动车位（地下停车位）; 883个; 883个. 十; 全民健身场所; 600m2; 600m2. 十一; 居住户数; 790户; 493户.

- 表三

主要污染源、污染物处理和排放 3.1废水产生、治理及排放 本项目已建2个200m3的预处理池，因项目住户尚未入住，本次验收不对废水进行排放监测，待入住率达75%及以上时，再对废水进行排放监测，需达到《污水综合排放标准》三级标准后，排入市政管道经污水处理厂处理后排放。 3.2废气产生、治理及排放 地面停车场机动车尾气易于扩散，地下车库产生的汽车尾气经统一收集后由排风系统抽至小区地面排风口处排放，本项目设有多处排风口，均朝向绿化带，通过加强管理和通风，汽车尾气可实现达标排放；在居民入住后，严格执行垃圾收集点定期清理和喷洒消毒药水，袋装垃圾及时封口，及时运至市政垃圾站，能有效减少垃圾恶臭的产生和逸散，对周围环境影响较小。因此，本项目运营期对大气环境影响较小。 3.3噪声产生、治理及排放 本项目的噪声源主要是车辆交通噪声、生活噪声、风机噪声。 通过采取加强对停车场的管理、小区内禁鸣喇叭，规范停车场的停车秩序，降低车辆噪声；合理布局风机的位置，通过对设备采取隔声、减振等方式，降机械设备的运行噪声。 3.4固废产生、治理及排放 项目运营后产生的固废主要来源于住户和配套服务用房产生的生活垃圾和预处理池污泥。 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾主要为住户及配套服务用房产生的生活垃圾。 防治措施：本项目在3#住宅楼旁设置了一个垃圾收集点，产生的生活垃圾袋装收集后，置于垃圾收集点的垃圾桶中，由市政环卫部门进行每日的清运和处理。 （2）预处理池污泥 营运期预处理池会产生污泥。 防治措施：定期清掏后由市政环卫部门清运处理。 固体废弃物处置措施见表3-1。 表3-1 项目固体废弃物处置措施 编号; 名称; 固体废物类别; 排放去向. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 采用袋装和桶装收集后，由环卫部门集中清运. 2; 预处理池污泥; 一般固体废物; 市政环卫清运. 3.5环保处理设施 项目污染源及处理设施情况对照表见表3-2。 表3-2 项目污染源及处理设施情况对照表 类别; 污染源; 主要污染物; 环评要求的处理设施或措施; 实际处理设施或措施; 排放去向. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 生活污水经污水预处理池处理，达到《污水综合排放标准》三级标准后进入市政污水管网; 与环评一致; /. 废气; 地下停车场; NO2、CO、HC; 优化交通组织; 与环评一致; 大气环境. 噪声; 停车场风机噪声、人群活动; 生活噪声; 加强停车库管理，禁鸣喇叭；禁止人为喧嚣; 与环评一致; 外环境. 固废; 住宅楼及物管中心; 生活垃圾; 纳入城市垃圾清运管理系统; 与环评一致; /. 污水预处理池; 污泥; 运至污泥处理场; 与环评一致; /. 3.6环保投资 建设项目环评中总投资20000万元，环评中环保投资共94.5万元，占总投资的0.47%，其中，环评中噪声、固废及风险防范措施环保投资共36.5万元。 实际建设中本项目二期工程总投资13000万元，环保投资共50万元，占总投资的0.38 %。 在该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时使用，执行了“三同时”制度。项目环保设施（措施）及投资情况一览表见表3-3。 表3-3 环评与实际环保设施（措施）对照一览表 项 目; 环评要求环保设施（措施）; 实际建成环保设施（措施）; 实际投资金额（万元）. 废水治理; 污水预处理池3座，总容积450m3; 二期工程实际建设2个200m2的化粪池; 15. 雨、污水管网铺设（与市政雨、污水管网相接）; 与环评一致; 20. 废气治理; 商业用房预留饮食油烟排放管道（至楼顶）; 一期已建; 0. 备用发电机消烟除尘及烟气烟道（通向楼顶）; 一期已建; 0. 噪声治理; 风机房减振、墙体隔声、消声、降噪、进出风口消声; 与环评一致; 3. 固废治理; 生活垃圾纳入市政垃圾清运系统; 与环评一致; 2. 垃圾收集点1座，污水接管，垃圾收集点密闭、消毒; 与环评一致; 4. 绿化及景观; 绿地面积5870m2; 二期实际建设绿地面积370cm2; 5. 环境风险; 地下室柴油储油间防渗漏措施等; 一期已建; 0. 环境监测及管理; 委托环保部门开展监测工作，加强环境保护管理工作; 与环评一致; 1. 合计; 50. 占总投资比例; 0.38 %.

- 表四

- 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 4.1环境影响评价主要结论 本项目建成营运后的污染物主要是噪声、生活垃圾和生活污水、废气等，经处理后均能实现达标排放，对内、外环境基本无不利影响。 （1）水环境影响结论 - 生活污水进入污水预处理池处理，达到《污水综合排放标准》三级标准后，排入城市污水管网后进入青白江污水处理厂处理达标后排入长流河。道路地面冲洗水等进入市政雨水管网。 （2）大气环境影响结论 本项目建成后，地下车库汽车尾气污染物的排放量较小，污染物排放速率和排放浓度远小于《大气污染物综合排放标准》中的二级标准，机动车尾气对周围环境影响较小；营运期住户以天然气为燃料，对环境不会造成明显影响。综上，本项目排放废气对区域环境空气质量的影响较小。 （3）声环境影响结论 对车辆噪声和人群活动噪声加强控制和管理，可确保噪声对内外环境不造成不利影响。 （4）生态环境影响结论 项目周围无生态敏感目标，未发现生态破坏遗留问题，同时该区域人类活动频繁，无珍惜保护动植物。 （5）总量控制 本项目污水能够进入青白江区污水处理厂处理，因此，环评建议总量控制指标不用重新下达，计入青白江区污水处理厂总量控制，项目建设不新增区域污染物负荷。 废水：COD≤76.55/a，NH3-N≤6.89t/a―排入青白江污水处理厂 COD≤7.65/a，NH3-N≤1.2t/a―经青白江污水处理厂处理后排放 由于项目污水纳入污水处理厂，项目建设不新增区域污染物负荷。 综上所述，建设项目的废水、废气及噪声均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 （6）环评总结论 本建设项目符合国家产业政策，符合青白江区城市发展总体规划。项目在全面落实本环评报告提出的各项环保治理措施、确保污染物达标排放，并严格执行“三同时”的前提下，营运期内各种污染物在采取相应的防治措施后，均可作到达标排放。 综上，该建设项目在青白江区华金大道三段55号（青白江区大弯村5组）建设，从环境保护角度讲，是可行的。 4.2环评批复 根据原成都市青白江区环境保护局出具的环评批文《关于成都宏轩房地产开发有限责任公司凤凰名城项目环境影响报告表的批复》（青环保发[2012]288号）。 批复内容如下： 一、项目拟在青白江区华大道三段55号建设，项目符合青白江区规划，符合国家产业政策，报告表所提各项环保措施能够满足污染防治要求，可作为执行“三同时”制度的依据，同意按审查批准的立项、设计进行建设。 二、项目总投资20000万元，其中环保投资94.5万元。建设主要内容: （一）主体工程:建设高层住宅楼7栋( 1-5栋为25+1层、6-7栋18层 )，独立商业楼1栋( 3+1层)，总建筑面积99895.84平方米。 （二）配套设施:生活水池、消防水池、配电房、备用发电机房、物管用房、给排水、绿化等。 （三）污染防治设施:生活污水预处理池，备用发电机、餐饮业废气处理排放系统等。 三、做好施工期污染防治工作 (一）基础开挖作业应采取洒水湿法抑尘，施工场地裸土进行覆盖，清运土方渣土运输车辆顶部应密闭、车辆出场应冲洗，有效防治施工扬尘污染。 （二）合理安排施工计划，高噪声机械设备应远离环境敏感点，施工场周围设置临时声屏障，禁止夜间施工，防止施工噪声扰民。 （三）严禁在施工场地内使用燃煤和焚烧固体废弃物。 （四）做好生态环境保护，施工中须采取有效的水土防治措施，避免生态破坏和环境污染。基础降水，如发现地下水超标，应立即报告，并按要求进行处置修复。 四、严格污染防治设施建设 （一）实行雨污分流排水系统，餐饮业废水经隔油池处理，与生活废水一起进入预处理池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后，经市政管道排入区污水处理厂处理。 （二）备用发电机烟气经收集后由专用烟道引至屋顶排放；住户产生的饮食油烟通过公用烟道引至楼顶集中排放，防止对环境造成不利影响。 （三）备用发电机、地下室送排风系统等强产噪设备，应采取有效的降噪、减振措施；项目商业用房应限制营业时间，禁止使用音响等高噪声设备进行促销活动，防止噪声扰民。 （四）按环评要求设置生活垃圾收集点，并对地面进行硬化，产生的生活垃圾应日产日清。小区生活预处理池定期清掏，清掏出的污泥委托市政环卫部门采取封闭方式清运，减少对外环境的影响。 （五）项目独立商业用房不得引入喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体的项目和引进KTV等产生高噪声的项目，宜引入书店、理发店、服装店等配套服务项目。若引入餐饮，应安装与其经营规模相匹配的油烟净化设施，处理后的油烟通过烟道引至商业用房屋顶达标排放，油烟排放口与敏感目标距离在20m以上。 五、商业用房必须按要求引入项目，并另行申报办理环保手续。 六、项目日常柴油储油量应小于1000升，储油间地面应采取防渗措施，并设置油挡，防止柴油泄漏外渗。同时，公司应成立环保组织机构，制定相关应急预案，落实风险防范措施，杜绝安全事故造成次生环境污染。 七、如项目规模、功能、污染防治措施、生态保护措施发生重大变更的，你公司应当重新报批。 八、项目主体工程和环保设施竣工后，必须按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，项目方可投入使用。否则，将按相关环保法律法规予以处罚。 九、请青白江区环境监察执法大队负责该项目日常的环境保护监督管理工作。 4.3项目环评文件落实情况 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表4-1。 表4-1 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评及批复要求; 落实情况. 噪声防治; 施工期：合理安排施工计划，高噪声机械设备应远离环境敏感点，施工场周围设置临时声屏障，禁止夜间施工，防止施工噪声扰民。 运营期：备用发电机、地下室送排风系统等强产噪设备，应采取有效的降噪、 减振措施；项目商业用房应限制营业时间，禁止使用音响等高噪声设备进行促销活动，防止噪声扰民。; 已落实。 施工期：施工场周围设置了临时声屏障，夜间未施工，高噪声机械设备远离环境敏感点，施工期间未收到周围居民投诉。 运营期：风机采取减振和合理布局的措施。. 固体废物污染防治; 施工期：严禁在施工场地内使用燃煤和焚烧固体废弃物。 运营期：按环评要求设置生活垃圾收集点，并对地面进行硬化，产生的生活垃圾应日产日清。小区生活预处理池定期清掏，清掏出的污泥委托市政环卫部门采取封闭方式清运，减少对外环境的影响，地下室柴油储存间需进行防渗处理。; 已落实。 施工期：未在施工场地内使用燃煤和焚烧固体废弃物。 运营期：设置1个垃圾收集点，位于3#住宅楼旁，对地面进行了硬化。项目住户还未入住，入住后，严格制定预处理池清掏制度，定期清掏。. 大气污染防治; 施工期：基础开挖作业应采取洒水湿法抑尘，施工场地裸土进行覆盖，清运土方渣土运输车辆顶部应密闭、车辆出场应冲洗，有效防治施工扬尘污染。 运营期：备用发电机烟气经收集后由专用烟道引至屋顶排放；住户产生的饮食油烟通过公用烟道引至楼顶集中排放，防止对环境造成不利影响。商铺引入餐饮，油烟废气经油烟净化器处理后通过烟气管道通至住宅楼楼顶排放。; 已落实。 施工期：基础开挖作业应采取洒水湿法抑尘，施工场地裸土进行覆盖，清运土方渣土运输车辆顶部应密闭、车辆出场应冲洗，有效防治施工扬尘污染。 运营期：住宅楼公用烟道已建，能将住户产生的油烟引至楼顶集中排放。. 水污染防治; 施工期：混泥土工程设简易沉淀池，处理后回用；施工人员工地生活用水经污水预处理池处理后排入市政污水管网。 运营期：实行雨污分流排水系统，餐饮业废水经隔油池处理，与生活废水一起进入预处理池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后，经市政管道排入区污水处理厂处理。; 已落实。 施工期：混泥土工程设简易沉淀池，处理后回用；施工人员工地生活用水经污水预处理池处理后排入市政污水管网。 运营期：项目区已建雨污分流排水系统和预处理池，因住宅楼还未入住居民，入住率达75%及以上时对项目废水进行排放监测，需达到《污水综合排放标准》三级标准后，排入市政管道。.

- 表五

- 验收监测质量保证及质量控制 5.1检测方法及方法来源 监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表5-1。 表5-1 噪声检测方法、方法来源、使用仪器及检出限表 项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限 （Leq[dB(A)]）. 名称; 型号; 编号. 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; 噪声频谱分析仪; HS5660D; 20015031 20016006; /. 环境噪声监测技术规范噪声测量值修正; HJ 706-2014; /; /; /; /. 5.2验收监测分析中质量保证和质量控制 1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2、现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3、项目竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是生态环境部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 4、项目竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》的要求，进行全过程质量控制。 5、噪声监测分析使用的声级计应在测定前后对声级计进行校正，测定前后声级差≤0.5dB(A)。 6、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

- 表六

验收监测内容 6.1检测项目 本项目检测项目为噪声，具体见表6-1。 表6-1 监测项目、点位及频率 检测类别; 采样/检测位置; 采样/检测时间; 检测项目; 检测频次. 噪声; 项目西北侧场界外1米处; 2020.11.19 ~ 2020.11.20; 工业企业厂界噪声; 时间2天 每天昼夜 各1次. 项目东侧场界外1米处. 项目西南侧场界外1米高于围墙0.5米处. 项目西南侧场界外1米高于围墙0.5米处. 6.2环评、验收监测因子对照 环评、验收监测因子对照见表6-2。 表6-2 环评、验收监测污染因子对照表 污染类型; 污染源; 主要污染因子; 特征污染因子; 评价因子断面(点位); 验收监测 断面(点位); 验收监测污染因子. 噪声; 生产 过程; 厂界噪声; 厂界噪声; 厂界四周; 4个; 厂界噪声.

- 表七

验收监测期间生产工况记录 7.1项目验收生产工况 根据企业提供的证明材料，2020年12月19~20日竣工环境保护验收监测期间，风机房正常运行，符合验收监测的工况要求。各项环保设施（措施）管理有序、运转正常、维护良好，满足建设项目竣工环境保护验收监测要求。 验收监测结果 7.2噪声监测结果 表7-1 噪声监测结果表 序号; 检测点位; 检测结果（Leq[dB(A)]）. 2020.11.19; 2020.11.20. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目西北侧场界外1米处; 55.9; 41.9; 59.8; 49.4. 2#; 项目东侧场界外1米处; 55.2; 42.0; 56.3; 43.8. 3#; 项目西南侧场界外1米高于围墙0.5米处; 53.9; 42.9; 52.4; 47.9. 4#; 项目西南侧场界外1米高于围墙0.5米处; 56.7; 42.2; 52.0; 44.2. 排放限值（Leq[dB(A)]）; 60; 50; 60; 50. 分析评价：本次检测结果表明，该项目工业企业厂界噪声所测4个点位昼夜间等效连续A声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- 表八

环境管理检查结果 8.1环保管理制度 1、环境管理机构 成都宏轩房地产开发有限责任公司建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，由组长(总经理)及各部门相关负责人组成，公司日常环保管理由行政部门负责，严格遵守“三同时”建设及相关国家法律法规，并配置相应的设施设备，加强了对环境的保护和治理。 2、环境管理制度 环境管理制度：成都宏轩房地产开发有限责任公司制定了环境管理制度，将环保工作纳入日常生产当中，对环保设施建立了定期检查、维护制度，保证环保设施正常运转。企业制定了应急预案，加强了应急演练，确保环境安全。 8.2总量控制指标 根据环评及批复文件，本项目不涉及总量控制指标。 8.3环保设施运行检查 本项目污染防治环保设施有预处理池、垃圾收集点。环保设施均运行正常，管理规范，主要现场照片见附图5。 8.4建设期间问题调查 本项目在建设期间和运营期均不存在环保投诉问题。项目所在地外环境主要为居民小区和学校，属环境敏感点。根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，本次公众意见调查对小区周围居民共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。调查对象基本情况统计表8-1，调查结果表明见表8-1。 表8-1 接受问卷调查对象基本情况统计表 序号; 姓名; 性别; 年龄; 文化程度; 职业; 联系方式. 1; 黄华; 男; 40~60; 大专及以上; 干部; 199****2878. 2; 黄勇; 男; 40~60; 大专及以上; 干部; 191****2737. 3; 付德堂; 男; 40~60; 大专及以上; 干部; 137****7568. 4; 李荣全; 男; 40~60; 大专及以上; 干部; 138****7877. 5; 吴凌丽; 女; 40~60; 大专及以上; 干部; 157****7775. 6; 赖冬梅; 女; 20~40; 初中~高中; 工人; 158****3379. 7; 周胜军; 男; 40~60; 初中~高中; 工人; 183****6724. 8; 尹福君; 男; 40~60; 大专及以上; 干部; 159****3557. 9; 吕俊; 男; 20~40; 大专及以上; 干部; 133****7720. 10; 贾鹏; 男; 40~60; 大专及以上; 干部; 189****0866. 11; 宋思辉; 男; 40~60; 大专及以上; 工人; 137****2038. 12; 杨静; 女; 40~60; 大专及以上; 干部; 138****5683. 13; 唐宁; 男; 60岁以上; 大专及以上; 干部; 159****4930. 14; 肖亮; 男; 20~40; 大专及以上; 干部; 158****6208. 15; 邹军; 男; 40~60; 大专及以上; 干部; 136****3563. 16; 刘虹均; 男; 20~40; 大专及以上; 干部; 130****0011. 17; 唐敬文; 男; 20~40; 大专及以上; 干部; 159****8595. 18; 舒宽; 男; 20~40; 大专及以上; 工人; 153****2600. 19; 杨强; 男; 20~40; 大专及以上; 干部; 159****3681. 20; 刘根; 男; 40~60; 大专及以上; 工人; 135****5398. 21; 彭庆福; 男; 60岁以上; 大专及以上; 工人; 131****3461. 22; 蒋春荣; 男; 60岁以上; 大专及以上; 工人; 138****8016. 23; 魏颂; 男; 60岁以上; 大专及以上; 干部; 138****5945. 24; 刘强; 男; 20~40; 大专及以上; 干部; 183****6240. 25; 詹怀春; 女; 40~60; 大专及以上; 干部; 189****0158. 26; 钟静; 女; 20~40; 大专及以上; 干部; 187****8926. 27; 王义民; 男; 60岁以上; 大专及以上; 工人; 136****7470. 28; 曹利金; 男; 40~60; 大专及以上; 干部; 135****2578. 29; 舒勇建; 男; 40~60; 大专及以上; 干部; 153****0200. 30; 郑秋蓉; 男; 40~60; 大专及以上; 工人; 153****0100. 表8-2 公众意见调查结果统计 调查内容; 调查结果（%）. 您对本项目的环境保护工程满意程度; 满意; 较满意; 不满意. 100; 0; 0. 施工期. 噪声对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 100; 0; 0. 扬尘对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 100; 0; 0. 废水对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 100; 0; 0. 是否有扰民现象或纠纷; 有; 没有; /. 0; 100; /. 营运期. 废气对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 100; 0; 0. 废水对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 100; 0; 0. 噪声对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 100; 0; 0. 固体废物储运及处理处置对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 100; 0; 0. 是否发生过环境污染事故; 没有; 有; /. 100; 0; /. 调查结果表明：100%的被调查公众对本项目的环境保护工程表示满意或较满意。在施工期，100%的被调查公众表示本项目噪声对自己没有影响；100%的被调查公众表示本项目扬尘对自己没有影响；100%的被调查公众表示本项目废水对自己没有影响；100%的被调查公众表示施工期没有扰民现象或纠纷。在营运期，100%的被调查公众认为废气对自己没有影响；100%的被调查公众认为废水对自己没有影响；100%的被调查公众认为噪声对自己没有影响；100%的被调查公众表示营运期固体废物储存及处理处置对自己没有影响；100%的被调查公众表示营运期没有发生过环境污染事故。无人提出意见或建议。

- 表九

验收监测结论 9.1 废水调查结论 项目实行雨污分流制，雨水排水系统采用重力流雨水排水系统，屋面雨水经雨水斗收集汇流后，由雨水管排至室外雨水井，与地面等地表降水径流一并进入市政雨水管网。绿化、道路浇洒余水进入市政雨水管网。生活污水经污水预处理池处理后排入华金大道污水管网，再经青白江区污水处理厂处理后排放。目前住宅尚未入住，暂无污水产生。 9.2 废气调查结论 本项目建成后，地下车库汽车尾气污染物的排放量较小，机动车尾气对周围环境影响较小；营运期住户以天然气为燃料，对环境不会造成明显影响。综上，本项目排放废气对区域环境空气质量的影响较小。 9.3 噪声监测结论 该项目工业企业厂界噪声所测4个点位昼夜间等效连续A声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 9.4 固体废弃物处置情况 本项目住宅还未入住，现阶段没有产生生活垃圾。实际建设中，本项目设置一个垃圾收集点，位于3#住宅楼旁，项目运营期将严格按照环评要求，将生活垃圾袋装后用垃圾桶集中收集于3#住宅楼旁垃圾收集点，由环卫部门统一清运；预处理池污泥定期清掏后交由市政环卫部门清运处理。固体废弃物能得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。 9.5 污染物总量控制 根据本项目环评影响表及其审批意见，项目水污染物排放总量已全部纳入污水处理厂总量管理范畴，因此，项目未单独设置总量控制指标。 9.6 结论 综上所述，成都宏轩房地产开发有限责任公司“凤凰名城（二期）”验收项目环保审批手续完备，项目建设过程中执行了“三同时”制度；项目总投资13000万元，环保投资50万元，占总投资的0.38%。验收监测期间，噪声满足相关限值要求；生活污水进入化粪池处理后，排入华金大道污水管网，再经市政污水管网进入青白江区污水处理厂处理后排放；排放废气对区域环境空气质量的影响较小；固体废弃物做到了综合利用处置，公司制定有环保制度及应急预案。建议通过验收。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：成都华展环境检测服务有限公司                      填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 凤凰名城（二期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 成都市青白江区华金大道三段55号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 房地产开发经营（K7010） |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | E104.270895° |  | N30.883884° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 7幢高层住宅楼（其中1～5#楼为25+1F，6～7#楼为18F），1栋3+1F的独栋商业用房，物管用房、绿化及附属配套设施等 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 二期工程实际建设5栋高层住宅楼，其中3-5#楼为25+1F，6-7#楼为18F，地下机动车位217个，非机动车位883个，绿地面积370m2，全民健身场地600m2。 | 环评单位 |  | 雅安市环境科技服务部 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 成都市青白江区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 青环保发[2012]288号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2017年11月20日 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020年11月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 成都华展环境检测服务有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 成都华展环境检测服务有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 20000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 94.5 | 所占比例（%） |  | 0.47 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 13000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元）（水气声） |  | 50 | 所占比例（%） |  | 0.38 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 35 | 废气治理（万元） | 0 | 噪声治理（万元） |  | 3 | 固体废物治理（万元） |  | 6 | 绿化及生态（万元） |  | 5 | 其他（万元） |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 8760 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 成都宏轩房地产开发有限责任公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | / | 验收时间 |  | 2020年12月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |

注:1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年