塑钢型材生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

（大气、水污染防治设施）

华展环监验字（2018）第034-1号

建设单位：成都市金海霸新型建材有限公司

编制单位：成都华展环境检测服务有限公司

2018年7月

建设单位法人代表：	          （签字）

编制单位法人代表：	          （签字）

建设单位：成都市金海霸新型建材有限公司（盖章）   编制单位：成都华展环境检测服务有限公司（盖章）

电话:                                                                                     电话: 028-82140033

传真:                                                                                     传真:028-82140033

邮编:                                                                                     邮编: 610300

地址:                                                                                     地址:成都市青白江区华金大道二段562号

目 录

前 言	1

表一   项目基本情况	1

表二   工程建设内容	3

表三   主要污染源、污染物处理和排放	9

表四   建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	12

表五   验收监测质量保证及质量控制	16

表六   验收监测内容	17

表七   验收监测结果	19

表八   环保检查结果	24

表九   验收监测结论	28

附表：

附表1 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目厂区平面布置图

附图3  项目生产车间平面布置图

附图4  厂区雨污走向及管网分布图

附图5  项目在青白江区城市总体规划图中位置图

附图6  项目分区防渗图

附图7  监测点位布设图

附图8  周边关系图

附图9  项目现场照片

附图10 项目废气走向图

附图11 项目循环水走向图

附件：

附件1  委托书

附件2  成都市青白江区环境保护局《关于成都市金海霸新型建材有限公司塑钢型材生产项目建设环境影响报告表的批复》

附件3  废水、废气监测报告

附件4  项目工况说明

附件5  纳管证明

附件6   公众意见调查表

附件7  夜间不生产承诺

附件8  环境保护管理规定

附件9  危废协议

- 前 言

成都市金海霸新型建材有限公司投资7000万元，在成都市青白江工业集中发展南区万年路1150号建设塑钢型材生产项目。项目总用地面积36.8亩（其中净用地面积34.1亩），项目建成后形成年产塑钢型材10000t/a的生产能力。

2011年，成都市青白江区发展和改革局准予本项目备案，备案号：青发改政务投资函[2011]103号。

2012年4月，成都市生态环境研究所编制完成了《成都市金海霸新型建材有限公司塑钢型材生产项目环境影响报告表》。2012年5月9日，项目取得成都市青白江区环境保护局出具的环评批复（青环保发[2012]140号），同意实施。

本项目于2014年3月开工建设，于2016年8月建成进入调试阶段，投入运营。目前，项目运营稳定，环保设施运行正常，满足验收监测的要求。受成都市金海霸新型建材有限公司委托，我单位组织技术人员对该项目进行现场勘查，收集相关资料，编制了该项目的竣工环境保护验收监测表。

验收范围包括：

- 主体工程：生产车间，2座，均为1层，建筑面积共11400m2（每座5700m2），1#生产车间主要进行各类塑料制品的生产，2#车间租赁给三家企业（分别为四川仁昊包装制品有限公司、纸业生产企业、渭水机械），三家企业的环保手续按要求自行验收。本次验收包括2#生产车间厂房的验收，主要生产设备为双螺杆挤塑机、混料机、模具座、搅拌机、牵引机、型材切割机、堆放机、检测设备等。

（2）辅助及公共工程：给排水设施、停车场、电气工程。

（3）办公生活设施：综合办公楼，1座，5层，建筑面积4180m2。

（4）废气、废水环保工程：污水预处理池1座20m3、食堂隔油池1座（处理水量为0.5m3/h）、油烟净化装置、布袋除尘设施和15m排气筒。

注：噪声、固体废弃物等另行验收，不在本次验收监测范围内。

验收监测内容包括：

- 废水：厂区废水进口、排口排放监测及检查，厂区预处理池检查；

- 废气：废气无组织排放监测及检查，废气进口、出口排放监测及检查，油烟净化器进口、出口监测及检查；

- 总量控制；

- 环境管理检查；

- 公众意见调查。

- 表一   项目基本情况

| 建设项目名称 | 塑钢型材生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都市金海霸新型建材有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 成都市青白江工业集中发展南区万年路1150号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 塑钢型材 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 塑钢型材10000t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 塑钢型材5000t/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2012年5月9日 | 开工建设时间 | 2014年3月 |  |  |
| 调试时间 | 2016年8月 | 验收现场监测时间 | 2018年4月26~27日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 成都市青白江区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 成都市生态环境研究所 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 7000万元 | 环保投资 总概算 | 56万元 | 比例 | 0.8% |
| 实际总概算 | 7000万元 | 环保投资 | 59.5万元 | 比例 | 0.85% |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号，2017年修订； （2）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，国环规环评[2017]4号； （3）《四川省环境保护局关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》川环发[2006]01号，四川省环境保护局，2006年01月04日； （4）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》，公告2018年第9号，生态环境部,2018年5月16日； （5）《关于贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》（成都市环境保护局，成环发[2018]8号，2018年1月3日）； （6）《成都市金海霸新型建材有限公司塑钢型材生产项目环境影响报告表》（成都市生态环境研究所，2012年4月）； （7）成都市青白江区环境保护局《关于成都市金海霸新型建材有限公司塑钢型材生产项目建设环境影响报告表的批复》（青环保发[2012]140号，2012年5月9日）； （8）验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 该项目的验收监测执行标准如下： （1）废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值的要求； （2）废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值和无组织排放标准（周界外浓度最高点）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中无组织排放监控浓度标准（常规控制污染物项目）、《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2中的标准限值 |  |  |  |  |

- 表二   工程建设内容

一、工程建设内容 本项目建设单位为成都市金海霸新型建材有限公司，投资7000万元，总用地面积36.8亩，建设2座1层的钢结构生产车间及库房、1座5层的框架结构综合办公楼，主要建筑物总建筑面积4180m2。其中生产车间及库房11400m2，综合办公楼4180m2，门卫21m2。新建14条生产线，建设塑钢型材生产项目，主要进行塑钢门窗用塑钢型材的生产和销售，年产塑钢型材5000t/a。 本项目建设内容具体如下： 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 环评中建设内容; 实际建设情况; 主要环境问题. 主体 工程; 生产车间; 共2座，均为1层，高8.3m，钢结构，建筑面积共11400m2（每座5700m2），1#车间主要进行各类塑料制品的生产，2#车间主要进行原材料及成品的存储; 共2座，均为1层，高8.3m，钢结构，建筑面积共11400m2（每座5700m2），1#车间为本项目生产车间，用于进行各类塑料制品的生产以及原材料及成品的存储，2#生产车间租赁给成都悦暮佳枫纸业公司和渭水机械。; 粉尘、有机废气. 辅助工程; 停车场; 停车位9个; 停车位16个; 车辆尾气. 公用工程; 厂区道路; 道路面积5049m2; 与环评一致; /. 给排水工程; 包括给水管网、排水管网，消防水管道和消火栓组成的消防水系统; 与环评一致; /. 电气工程; 包括供电、供气网; 与环评一致; /. 绿化工程; 绿化面积1726m2; 绿化面积1800m2; /. 环保工程; 食堂隔油池; 1座，1m3; 实际建设1座，处理水量为0.5m3/h; 废水、废气. 预处理池; 5m3，1座; 20m3，1座，长×宽×高=4×2.5×2. 油烟净化器; 1个，去除效率75%以上; 1个，去除效率60%以上. 办公生活设施; 综合办公楼; 2座，均为5层，建筑面积共8452m2，设办公室、职工宿舍、倒班宿舍等; 1座，5层砖混结构，建筑面积共4180m2，设办公室、职工食堂、倒班宿舍。职工食堂位于2层北侧，倒班宿舍位于3层。; 食堂油烟、生活废水. 本项目生产规模发生变化，本项目环保设施的实际建设情况见下表2-2。 表2-2 项目环保设施建设情况一览表 序号; 治理的污染物名称; 环评中环保设施建设内容; 实际环保设施建设内容. 1; 食堂废水; 建有一座，1m3的食堂隔油池; 实际建设1座食堂隔油池，位于食堂洗菜池下方，隔油池容积为处理水量为0.5m3/h. 2; 生活污水; 建有一座5m3的预处理池; 实际建设一座20m3的预处理池，位于项目综合办公楼南侧. 3; 食堂油烟; 按中型计，设置一台油烟净化器，去除效率75%以上; 实际运营期，食堂为小型，安装有一台油烟净化器，去除效率60%以上.

二、原辅材料消耗及水平衡： （1）原辅材料消耗 本项目主要原辅料消耗及能耗见下表： 表2-3 项目原辅材料及能耗一览表 名称; 原材料名称; 环评年使用数量; 实际年使用量; 主要成分; 用途. 原辅料; 聚氯乙烯树脂（PVC）; 8300; 3000; 聚氯乙烯; 塑料制品生产. ACR; 120; 90; 丙烯酸酯类; 稳定剂. 轻质碳酸钙; 500; 800; CaCO3; 填充剂. CPE; 670; 500; 氯化聚乙烯; 增韧剂. 钛白粉; 400; 300; TiO2; 抗老化. PE蜡; 20; 15; 聚乙烯蜡; 润滑剂. 能源; 水; 6336m3; 891m3; 园区管网; /. 天然气; 6000m3/a; 煤气罐5罐（40L/罐）; /; /. 电; 499万kW·h; 300万kW·h; 园区供电设施; /. （2）主要设备 本项目主要设备清单见下表。 表2-4 主要生产设备清单 设备名称; 单位; 环评数量; 实际数量. 双螺杆挤塑机; 台; 25; 14. 混料机; 台; 3; 4. 模具座; 套; 140; 140. 搅拌机; 台; 2; 2. 牵引机; 台; 2; 14. 型材切割机; 台; 2; 14. 堆放机; 台; 2; 2. 检测设备; 套; 1; 1. 布袋除尘器; 台; 2; 2. 循环冷却设备; 套; 1; 1. （3）水平衡 本项目运营时，厂区用水主要是厂内工作人员生活用水，项目生产过程需添加的冷却用水，道路洒水用水，以及绿化用水。车间、设备清扫不需要使用水清洁，只需要清扫灰渣。本项目排水采用雨、污分流，营运期外排废水主要来自于工作人员产生的生活污水，包括办公生活废水和食堂污水。 生活用水和排水：本项目生活用水包括办公用水和食堂用水。项目实际劳动定员30人，建有综合办公楼，综合办公楼设有办公室、职工食堂、倒班宿舍。办公生活废水主要来自于日常办公、工作洗手、倒班宿舍住宿等生活废水，办公用水量为2.4m3/d，792m3/a，污水的排放量按用水量的90%计，则生活污水日产生量为2.16m3，712.8m3/a。办公楼2楼设有食堂，有15人在食堂用餐，食堂用水量为0.3m3/d，99m3/a，污水的排放量按用水量的90%计，则食堂废水日产生量为0.27m3，89.1m3/a。食堂污水经隔油池处理后和办公生活污水一起进入厂区内预处理池处理，达《污水综合排放标准》(GB8979-1996)后纳入市政管网，进入青白江区第二污水处理厂进行处理，经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入毗河。 循环冷却水用水（补充水）：本项目生产过程中的冷却水进行闭路循环使用，不外排，循环过程中部分损失，每日对循环用水进行补充，补充的新鲜用水量为2m3。 道路洒水用水：本项目定期对厂区内道路进行洒水，用水量约2m3/d，蒸发消耗。 绿化用水：本项目晴天对厂区内绿化进行灌溉，绿化用水量约1m3/d，蒸发消耗。 本项目水平衡如下： 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d）

三、主要工艺流程及产污环节： 本项目以聚氯乙烯树脂和增塑剂、稳定剂、润滑剂、填充剂等辅料为原料，按照一定的配比。主要经过挤塑、注塑、冷却、脱模等工序流程，给予产品的性能不同，原辅料的配比不同，另外生产过程中温度控制不同对产品的性能影响较大。 1、生产工艺流程及产污情况 塑料制品的生产主要有挤出机来完成的。将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的模腔内，经固化定型后取得制品的工艺过程。 生产工艺流程如下： （1）混料 PVC管的原料和辅料都为粉末状。将原料PVC树脂、轻质碳酸钙（填充剂）、增韧剂和稳定剂按照一定的比例人工投入料内，混料机置于密闭的混料间，由真空泵将粉料从料斗吸入混料机进行混料。混料的主要目的是使物料预塑化，使各种助剂能充分被PVC主料均匀吸收。 由搅拌机进行混合均匀，搅拌时间为1小时，原辅料逐渐升温，待温度升值125℃时，停止加温进行冷拌，冷拌10分钟后待原辅料降至40℃时便可通过密闭的螺旋输送器输送入挤出机内进行挤塑。 （2）挤塑成型 将配好原材料根据产品类型送入挤出机的盛料斗内，装好模具，调好该产品的工艺技术参数。由挤出机的进料管吸至机内上料。在机内加热至160-180℃，进行预塑加热。加热至熔融态后注射至模具中成型。PVC挤塑成型冷却方式是间接，型材由牵引机牵引经过冷却水箱，温度降低后接着经过冷水槽直接冷却，冷却循环水池位于1#车间外北侧，容积为200m3，用于1#车间的PVC管材产品的直接冷却PVC是聚氯乙烯，分解温度是200-300℃，熔融温度是160-180℃，本项目搅拌时温度控制在125℃以下，挤塑的温度严格控制在150-180℃之间，低于分解温度，因此本项目生产中PVC不分解，不会发生化学反应。 （3）切割将冷却成型的型材按照要求的尺寸进行切割。 （4）检测、入库将切割好的产品进行质量检验，合格产品最后包装入库。不合格的产品破碎后回用，废包装材料收集后外售给废品回收站。 本项目生产工艺流程及产污情况见图2-2。 图2-2 生产工艺流程及产污分析图 项目运营期的污染因素主要有： 1、废水：项目运营期废水主要为生活污水。 2、废气：项目运营期废气主要是VOCs、粉尘。 注：本项目噪声及固体废弃物的污染防治措施另行验收，本文不做分析。

四、项目变更情况 本项目与环评对比，变化情况如下： 1、原环评中拟建2座，5层的综合办公楼，建筑面积共8452m2。实际建设中建有1座5层的综合办公楼，建筑面积共4180m2。 2、本项目平面布置情况发生变化。原环评中新建2座1层的钢结构厂房，建筑面积共11400m2（每座5700m2），1#车间主要进行各类塑料制品的生产，2#车间主要进行原材料及成品的存储。实际建设中建设有2座1层的钢结构厂房，建筑面积共11400m2（每座5700m2），1#车间为本项目生产车间，用于进行各类塑料制品的生产以及原材料及成品的存储，2#生产车间租赁给悦暮佳枫纸业公司和渭水机械。 3、原环评中拟建设30条生产线，实际建设14条生产线，生产规模由年产量10000t/a变更为5000t/a。 4、原环评中拟建1座5m2的预处理池。实际建设1座20m2的预处理池。 5、原环评中拟建一个中型食堂，并设置1座1m3的食堂隔油池。实际建设一个小型食堂，并设置1座处理水量为0.5m3/h的食堂隔油池。 6、原环评中原计划员工人数约为100人，食堂用餐人数约为60人，故食堂规模按中型计。但在实际运营中，本项目员工人数约30人，食堂用餐人数约15人，仅设置了1个灶头，食堂规模有中型变更为小型。因此，油烟净化器效率由原环评要求的75%变更为60%。 综上所述，本项目不构成重大变更，实际变更情况见表2-5。 表2-5 项目变更情况对比一览表 序号; 原环评建设内容; 实际建设内容. 1; 拟建2座，5层的综合办公楼，建筑面积共8452m2; 实际建设1座5层的综合办公楼，建筑面积共4180m2。. 2; 新建2座1层的钢结构厂房，建筑面积共11400m2（每座5700m2），1#车间主要进行各类塑料制品的生产，2#车间主要进行原材料及成品的存储; 实际建设中建设有2座1层的钢结构厂房，建筑面积共11400m2（每座5700m2），1#车间为本项目生产车间，用于进行各类塑料制品的生产以及原材料及成品的存储，2#生产车间租赁给悦暮佳枫纸业公司和渭水机械。. 3; 拟建设30条生产线，年产量约10000t/a; 实际建设14条生产线，实际年产量为5000t/a. 4; 拟建1座5m2的预处理池; 实际建设1座20m2的预处理池. 5; 拟建一个中型食堂，并设置1座1m3的食堂隔油池; 实际建设一个小型食堂，并设置1座处理水量为0.5m3/h的食堂隔油池。. 6; 拟建一个中型食堂，油烟净化器效率应满足75%; 实际建设一个小型食堂，油烟净化器效率要求满足60%.

- 表三   主要污染源、污染物处理和排放

一、主要污染物产生、治理及排放 1、废水 本项目生产车间日常清洁使用拖布打扫，不冲洗。 本项目生产过程中的冷却水循环使用，不外排，项目无生产废水产生。 项目营运期废水主要来自于职工办公及职工宿舍产生的办公生活废水和职工食堂产生的含油废水。办公生活废水主要来自于日常办公、工作洗手等生活废水，含油废水来自于职工食堂日常产生的餐饮废水，其排放量按照最高日用水量90%计算，本项目员工有30人，食堂用餐人数约15人，办公生活用水按80L/人·d计，食堂用水按20L/人·d计，则本项目办公生活污水排放量约2.16m3/d（712.8m3/a），食堂污水排放量约0.3m3/d（90m3/a）。 本项目生活污水主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。 治理及排放：本项目设有1座处理水量为0.5m3/h的隔油池和1座20m3的预处理池。食堂污水经隔油池处理后，和办公生活污水一起经厂区内污水管网进入预处理池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政管网，进入青白江区第二污水处理厂进行处理，经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入毗河。 2、废气 项目运营期的废气主要为VOCs、粉尘。 （1）VOCs 项目使用的塑料粒子主要为聚氯乙烯树脂粉，产生的VOCs主要来自于挤塑成型。本项目为塑料制品生产加工项目，主要原辅材料按一定混合后送入挤出成型机料斗，经电加热到160~180℃，软化后挤出成型。低于分解温度200℃，因此本项目生产中PVC不分解，不会发生化学反应。因此，生产过程产生的废气主要为挤出成型工段树脂和增塑剂受热挥发产生的少量VOCs（以非甲烷总烃计），由于本项目使用密闭的挤出成型机，产生的VOCs量极少，为无组织排放。 治理及排放：目前企业对VOCs采取无组织排放的形式，通过车间通排风排放，能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中无组织排放监控浓度标准要求。 （2）粉尘 本项目使用的原料和辅料都为粉末状。原料PVC树脂、轻质碳酸钙粉、增韧剂和稳定剂按照比例人工倒入料斗，混料机置于闭房间，由真空泵从料斗吸入进行混料。混料后的原辅料通过密闭管道由送料机处送料至可移动料斗内进行上料加工。项目送料、混料时产生的粉尘量约为17.78t/a。 治理及排放：本项目产生的粉尘的捕集率可达到99%以上，粉尘无组织排放量较小，约为0.178t/a，设置一套布袋除尘器+集气罩，收集送料时产生的粉尘，设置一套布袋除尘器+集气罩，收集混料时产生的粉尘。根据华展环检字（2018）第0341-1号文的检测报告可知，混料处设置的布袋除尘器的处理效率平均值达98.1%，处理后的废气通过15m排气筒排放，送料处设置的布袋除尘器的处理效率平均值达90.2%，处理后的废气通过15m排气筒排放。粉尘总的排放量约为0.176t/a，布袋除尘器收集的粉尘回用生产环节。本项目产生的粉尘经布袋除尘设施处理后，产生的有组织粉尘量能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-196）中二级标准中规定的限值要求，能达标排放。 （3）食堂油烟 本项目在办公综合楼2楼设有职工食堂。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据实际建设情况，本项目食堂用餐人数为15人，食堂规模为小型。 治理及排放：建设单位安装了油烟净化装置，根据华展环检字（2018）第0341-1号文的检测报告可知，本项目的油烟去除效率平均值为65.6%，大于60%以上，排放的油烟浓度能达到《饮食业油烟排放标准》（GB184832001）排放限值要求。 二、环保设施落实情况检查 项目污染物处理设施情况对照表见表3-1。 表3-1 项目污染源及处理设施情况对照表 类别; 污染源; 主要污 染物; 环评要求的处理设施或措施; 实际处理设施或措施; 排放去向. 废水; 综合办公楼; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 食堂废水经隔油池处理后，和生活污水一起经厂区污水管网进入预处理池处理后，纳入市政污水管网，进入青白江区第二污水处理厂处理达标后毗河。; 与环评一致; 毗河. 废气; 生产车间; VOCs; 无组织排放; 与环评一致; 大气环境. 粉尘; 粉尘未收集部分无组织排放，加强车间通风; 与环评一致; 大气环境. 送料、混料产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过厂房楼顶排放; 送料、混料产生的粉尘各自经布袋除尘器收集处理后，分别由一根15m排气筒排放. 三、污染物治理及环保投资 工程总投资7000万元，实际环保投资59.5万元，其中废水、废气、环境管理及风险防范治理措施投资35.5万元，占工程总投资的0.51%。主要环保设施与环评要求对比情况见下表。 表3-2 环评与实际环保设施（措施）对照一览表 项 目; 环评要求环保设施 （措施）; 实际建成环保设施 （措施）; 实际投资金额（万元）. 废水 治理; 施工期; 施工废水沉淀池沉淀处理后回用；修建临时旱厕收集处理生活污水; 与环评; 致 1.0. 运营期; 食堂含油废水经1m3隔油池处理; 食堂含油废水经处理水量为0.5m3/h隔油池处理; 0.5. 办公生活废水经5m3污水预处理池处理; 办公生活废水经20m3污水预处理池处理; 4.0. 厂区内雨污分流及排污管网建设; 与环评一致; 10.0. 废气治理; 施工期; 施工场地的围护；洒水降尘；土石堆场覆盖; 与环评一致; 3.0. 运营期; 车间排风设备；安装排气扇，加强通风换气; 与环评一致; 5.0. 粉尘采用密闭螺旋输送，料斗投料处、混料机（自带）均配备布袋除尘器，共2台，处理后通过厂房楼顶排放; 粉尘采用密闭螺旋输送，料斗送料处、混料机处各设有1套布袋除尘器，处理粉尘后通过1根15m排气筒排放; 10.0. 食堂油烟采用油烟净化装置处理; 与环评一致; 1.0. 环境管理及监测; 排污口规范化建设、设置标志牌等; 与环评一致; 1.0. 合计; 35.5. 占总投资比例; 0.51%.

- 表四   建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

一、环评结论 1、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 本项目施工期在严格执行环评提出的相关污染物治理措施、保证达标排放的前提下，施工作业不会对外环境造成明显影响。 （2）营运期环境影响分析结论 1） 大气环境影响分析结论 本项目投产运营后，对大气环境造成影响的主要为工艺废气、粉尘和食堂油烟等。项目挤出成型工艺产生的工艺废气经车间抽排风系统收集后，排出车间外，其排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放非甲烷总烃标准限值要求。 混料、送料粉尘通过集气罩收集后经过布袋除尘器除尘处理，除尘效率可达99%，处理后的废气通过厂房楼顶排放，排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，能够做到达标排放。 食堂油烟经抽油烟机收集处理后排放，排浓度能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高容许排放浓度限值。 因此，本项目不会对周围环境空气质量产生明显的影响。 2） 地表水环境质量影响分析结论 本项目建成营运后，无生产废水排放。生活污水排放量约为8.3m3/d，2379m3/a，其主要来自于职工办公生活废水和食堂含油废水。食堂含油废水经过隔油池隔油处理，然后汇合办公生活废水送至污水预处理池处理。项目废水经隔油池和污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-199)中三级标准后，根据实际情况，采取如下措施： ① 若项目投入运行前污水不能进入污水处理厂时：废水经预处理后，由建设单位自行收集，定期外运至青白江区工业南区临时污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入毗河。 ② 若项目投入运行前污水能进入污水处理厂时：废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排入青白江区第二污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入毗河。 综合上述分析，在确保污水池容积设置满足要和处理效率得到可靠保证的前提下，本项目废水经相应处理后不会直接排入地表水体，因此外排废水不会对地表水水质造成直接影响，对受纳水体影响较轻。 2、建设项目可行性结论 本项目符合国家现行产业政策，符合相关规划，选址合理，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的污染控制方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施经济合理技术可行。工程实施对地表水、大气、声学等环境不会产生明显不利影响。建设单位严格落实本次环评和工程设计提出的环保对策，严格执行“三同时”制度，在确保本项目产生的污染物达标排放并满足总量控制要求的前提下，本项目在选址范围内试试建设从环比角度分析是可行的。 二、环评批复 2012年5月9日，项目取得成都市青白江区环境保护局出具的《关于成都市金海霸新型建材有限公司塑钢型材生产项目建设环境影响报告表的批复》（青环保发[2012]140号），环评批复内容如下： 一、项目概况及环境可行性 成都市金海霸新型建材有限公司塑钢型材生产项目拟在成都市青白江工业集中发展南区万年路1150号建设，总用地面积36.8亩（其中净用地面积34.1亩）。拟建设2座1层的钢结构生产车间及库房、2座5层的框架结构综合办公楼，及停车场等辅助设施。新建30条生产线，形成年产塑钢型材10000吨的生产能力。项目总投资7000万元，其中环保投资56万元。 本项目的建设符合国家的产业发展政策，符合成都市总体规划和青白江区规划。因此，我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、内容、工艺和环境保护措施及本批复要求进行项目建设。 二、项目建设应重点做好的工作 （一）项目必须严格执行环保“三同时制度，全面落实报告表中提出的各项环境保护措施及安全管理措施，严格控制污染物排放总量，确保废水、废气、噪声等污染物达标排放。 （二）项目必须积极采取措施，做好施工期环境保护工作避免建筑垃圾、施工扬尘、粉尘、噪声等对环境造成影响，严格执行《成都市城市扬尘污染防治管理暂行规定》。 （三）项目生产过程中产生的冷却水经循环水池循环使用不得外排。食堂废水经隔油池预处理后同办公及生活污水排入园区污水管网进入南区临时污水处理厂处理；待区第二污水处理厂建成运营后，污水进入第二污水处理厂处理。 （四）加强车间通风换气，厂房设置抽排风系统。混料工序产生的粉尘由脉冲式布袋除尘器处理后，尾气经15米高排气筒达标排放。食堂油烟经抽风机和烟道达标排放。 （五）项目选用低噪声设备，合理布局噪声源，设备减震处理，采取隔声、降噪措施，确保厂界噪声长期、稳定达标排放。 （六）固体废物应设置固定的堆放场所，做好防雨、防渗漏措施，并定期清运，不得对外环境造成影响。不合格品交回收单位处置，除尘器收集的粉尘均可返回生产工序作原料使用；废包装材料由废旧回收公司回收。生活垃圾、预处理池污泥委托环卫部门清运处理。 （七）公司应设立环保机构，健全环保规章制度，严格在岗人员操作管理，加强对各项环保、安全设施的定期检查和维护工作。并制定风险防范应急预案，切实落实应急措施，推行安全生产，杜绝污染事故的发生。 三、总量控制指标 项目水污染物 CODCr以及NH3-N总量指标纳入区第二污水处理厂，不重复计算；大气污染物粉尘0.94t/a在区域内调剂解决。 四、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工时,建设单位必须按程序申请环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。 五、请青白江区环境监察执法大队负责该项目日常的环境保护监督管理工作。 三、项目环评文件落实情况 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表4-1。 表4-1 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 项目必须严格执行环保“三同时制度，全面落实报告表中提出的各项环境保护措施及安全管理措施，严格控制污染物排放总量，确保废水、废气、噪声等污染物达标排放。; 已落实。 项目严格执行了环保“三同时制度，全面落实了报告表中提出的各项环境保护措施及安全管理措施，严格控制了污染物排放总量，废水、废气、噪声等污染物能达标排放。. 2; 项目必须积极采取措施，做好施工期环境保护工作避免建筑垃圾、施工扬尘、粉尘、噪声等对环境造成影响，严格执行《成都市城市扬尘污染防治管理暂行规定》。; 已落实。 项目积极采取措施，施工期未被投诉，现场未遗留施工建筑垃圾，施工期对周围环境影响较小，随着施工期的结束，影响消失。. 3; 项目生产过程中产生的冷却水经循环水池循环使用不得外排。食堂废水经隔油池预处理后同公及生活污水排入园区污水管网进入南区临时污水处理厂处理；待区第二污水处理厂建成运营后，污水进入第二污水处理厂处理。; 已落实。 项目运营期生产过程中产生的冷却水经循环水池循环使用不外排。食堂废水经隔油池预处理后同办公及生活污水排入园区污水管网进入第二污水处理厂处理达标后排放。. 4; 加强车间通风换气，厂房设置抽排风系统。混料工序产生的粉尘由脉冲式布袋除尘器处理后，尾气经15米高排气筒达标排放。食堂油烟经抽风机和烟道达标排放。; 已落实。 车间加强通风换气，厂房设置了抽排风系统。混料工序产生的粉尘由脉冲式布袋除尘器处理后，尾气经15米高排气筒达标排放。食堂油烟经抽风机和烟道达标排放。. 5; 公司应设立环保机构，健全环保规章制度，严格在岗人员操作管理，加强对各项环保、安全设施的定期检查和维护工作。并制定风险防范应急预案，切实落实应急措施，推行安全生产，杜绝污染事故的发生。; 已落实。 公司设立了环保机构，环保规章制度健全，严格在岗人员操作管理，加强了对各项环保、安全设施的定期检查和维护工作。并制定了风险防范应急预案（备案号：510113-2017-334-L），切实落实了应急措施，推行安全生产，至今未发生污染事故。.

- 表五   验收监测质量保证及质量控制

1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2、现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3、监测质量保证按《环境监测技术规范》的要求，进行全过程质量控制。 4、项目竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5、项目竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》的要求，进行全过程质量控制。 6、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：实验室分析时采取平行样、加标回收样分析，平行样和加标样均不低于10%。 7、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

- 表六   验收监测内容

一、监测项目 表6-1监测项目、点位及频率 检测类别; 采样/检测位置; 采样/检测 时间; 检测项目; 检测频次. 废水; 废水进口; 2018.4.26 ~ 2018.4.27; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油、LAS、氨氮、总磷; 时间2天 每天4次. 废水排口. 无组织废气; 项目厂界周围共3个点; 颗粒物、非甲烷总烃; 时间2天 每天3次. 有组织; 混料废气进口排气筒垂直距地6m处; 排气参数、颗粒物; 时间2天 每天3次. 混料废气出口排气筒垂直距地8m处. 送料废气进口排气筒垂直距地4m处. 送料废气出口排气筒垂直距地7m处. 油烟净化器进、出口; 饮食业油烟; 时间2天 每天5次. 二、监测方法及方法来源 （1）废水监测方法及方法来源 表6-2 废水监测分析方法 项目; 检测方法; 方法来源; 检出限（mg/L）. pH; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; /. 化学需氧量; 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 4. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5. 悬浮物; 重量法; GB 11901-1989; 4. 石油类; 红外分光光度法; HJ 637-2012; 0.04. 动植物油. 阴离子表面活性剂; 亚甲蓝分光光度法; GB7494-1987; 0..05. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB11893-1989; 0.01. （2）废气监测方法及方法来源 表6-3 无组织废气监测分析方法 项目; 检测方法; 方法来源; 检出限（mg/m3）. 颗粒物; 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001. 非甲烷总烃; 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017; 0.07. 表6-4 有组织废气监测分析方法 项目; 检测方法; 方法来源; 检出限（mg/m3）. 排气参数; 固定污染源排气中颗粒物测定于气态污染物采样方法; GB/T 14157-1996; /. 颗粒物; 重量法; GB/T 15432-1995; /. 饮食业油烟; 红外分光光度法; GB 18483-2001; /.

- 表七   验收监测结果

一、验收监测期间生产工况记录： 项目验收监测期间，实际工况如下表。监测期间项目正常运行，车间各项设备均在正常工作中，各项环保设施（措施）管理有序，运转正常。 表7-1 验收监测期间实际工况 日期; 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力; 工况. 2018.4.26; 塑钢型材; 20t/d; 16t/d; 80%. 2018.5.22; 塑钢型材; 20t/d; 16t/d; 80%. 本次验收监测期间（2018.4.26~27），该项目生产正常，环保设施运行正常，日产塑钢型材16t，生产负荷均为80%，满足验收监测生产负荷不低于75％的要求。

二、验收监测结果： - 验收监测标准及标准限值 表7-2 验收监测标准限值 类型; 验收标准. 废水; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中 三级标准. pH; 6～9（无量纲）; SS; 400mg/L. COD; 500mg/L; BOD5; 300mg/L. 石油类; 20mg/L; 动植物油; 100mg/L. 阴离子表面活性剂; 20; /; /. 标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准. 氨氮; 45mg/L; 总磷; 8mg/L. 废气; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）. 1.0. 标准; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5无组织排放监控浓度限值（其他）. VOCs（以非甲烷总烃计）; 排放浓度（mg/m3）. 2.0. 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值. 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. 颗粒物; 120; 3.5（H=15m）. 标准; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2标准限值. 饮食业油烟（mg/m3）; ≤2.0. 去除效率（%）; ≥60（小型）. （2）验收监测结果及分析 1）废水监测结果及分析 表7-3 废水监测结果 检测点位; 序号; 检测项目; 采样时间; 检测结果（mg/L）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 废水进口; 1; pH（无量纲）; 2018.04.26; 7.71; 7.54; 7.29; 7.83; 7.29~7.83. 2018.04.27; 7.37; 7.46; 7.59; 7.72; 7.37~7.72. 2; 化学需氧量; 2018.04.26; 456; 461; 437; 444; 450. 2018.04.27; 458; 453; 433; 437; 445. 3; 五日生化需氧量; 2018.04.26; 168; 170; 164; 166; 167. 2018.04.27; 170; 170; 166; 166; 168. 4; 悬浮物; 2018.04.26; 95; 105; 88; 93; 95. 2018.04.27; 84; 92; 78; 86; 85. 5; 石油类; 2018.04.26; 5.72; 5.90; 5.46; 5.70; 5.70. 2018.04.27; 1.59; 1.43; 1.44; 1.60; 1.52. 6; 动植物油; 2018.04.26; 17.6; 17.9; 16.4; 17.3; 17.3. 2018.04.27; 3.08; 3.41; 3.26; 3.48; 3.31. 7; 阴离子表面活性剂; 2018.04.26; 2.28; 2.21; 2.38; 2.31; 2.30. 2018.04.27; 1.92; 1.88; 1.97; 1.84; 1.90. 8; 氨氮; 2018.04.26; 95.3; 91.4; 93.6; 96.1; 94.1. 2018.04.27; 92.8; 90.6; 88.3; 89.4; 90.3. 9; 总磷; 2018.04.26; 7.30; 7.80; 8.09; 7.17; 7.59. 2018.04.27; 7.66; 8.03; 7.27; 9.57; 8.13. 废水排口; 1; pH（无量纲）; 2018.04.26; 6.97; 7.19; 7.16; 7.11; 6.97~7.19. 2018.04.27; 7.42; 7.69; 7.82; 7.66; 7.42~7.82. 2; 化学需氧量; 2018.04.26; 281; 263; 272; 268; 271. 2018.04.27; 285; 257; 272; 264; 270. 3; 五日生化需氧量; 2018.04.26; 104; 101; 102; 102; 102. 2018.04.27; 107; 98.3; 103; 100; 102. 4; 悬浮物; 2018.04.26; 68; 60; 71; 65; 66. 2018.04.27; 62; 58; 66; 57; 61. 5; 石油类; 2018.04.26; 0.69; 0.65; 0.64; 0.72; 0.68. 2018.04.27; 0.92; 0.72; 0.80; 0.75; 0.80. 6; 动植物油; 2018.04.26; 2.27; 2.19; 2.11; 2.38; 2.24. 2018.04.27; 2.09; 2.08; 2.17; 1.95; 2.07. 7; 阴离子表面活性剂; 2018.04.26; 1.29; 1.23; 1.33; 1.27; 1.28. 2018.04.27; 0.919; 0.959; 0.936; 0.971; 0.946. 8; 氨氮; 2018.04.26; 14.0; 13.8; 13.2; 13.6; 13.6. 2018.04.27; 13.3; 14.2; 13.0; 13.8; 13.6. 9; 总磷; 2018.04.26; 2.39; 2.43; 2.26; 2.43; 2.38. 2018.04.27; 2.43; 2.35; 2.51; 2.39; 2.42. 废水排口监测结果表明：本次检测结果表明，该项目废水排口所测污染物指标化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂排放浓度值及pH值范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准排放限值；所测污染物指标氨氮、总磷排放浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准排放限值。 2）废气监测结果及分析 本项目无组织废气监测结果见表7-4，粉尘有组织排放监测结果见表7-5，食堂油烟监测结果见表7-6。 表7-4 无组织废气监测结果 检测 项目; 采样时间; 编号; 采样点位; 检测结果（mg/m3）; 排放限值（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 2018.04.26; 1#; 项目东侧; 0.228; 0.272; 0.232; 1.0. 2#; 项目东北侧; 0.494; 0.447; 0.407. 3#; 项目西北侧; 0.475; 0.544; 0.426. 2018.04.27; 1#; 项目东侧; 0.210; 0.253; 0.214. 2#; 项目东北侧; 0.382; 0.525; 0.466. 3#; 项目西北侧; 0.477; 0.428; 0.466. 非甲烷总烃; 2018.04.26; 1#; 项目东侧; 0.82; 0.55; 0.72; 2.0. 2#; 项目东北侧; 0.61; 0.67; 0.69. 3#; 项目西北侧; 0.68; 0.73; 0.60. 2018.04.27; 1#; 项目东侧; 0.69; 0.75; 0.96. 2#; 项目东北侧; 1.00; 0.62; 1.06. 3#; 项目西北侧; 1.43; 1.27; 1.37. 监测结果表明：本项目无组织废气3个点位所测污染物指标颗粒物排放浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）；所测污染物指标非甲烷总烃排放浓度值符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5无组织排放监控浓度限值（其他）。 表7-5 有组织废气检测结果表 采样时间; 设备 名称; 采样 位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 排放限值. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 4.26; 混料废气进口排气筒; 垂直距地6米处; 标干流量; Nm3/h; 10485; 10204; 10352; 10347; /. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; 251; 269; 244; 255; /. 排放速率; kg/h; 2.63; 2.74; 2.53; 2.63; /. 混料废气出口排气筒(H=15米); 垂直距地8米处; 标干流量; Nm3/h; 9336; 9090; 9164; 9197; /. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; <20 (5.8); <20 (5.5); <20 (5.0); <20; 120. 排放速率; kg/h; 0.054; 0.050; 0.046; 0.050; 3.5. 送料废气进口排气筒; 垂直距地4米处; 标干流量; Nm3/h; 4512; 4479; 4497; 4496; /. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; 58.2; 45.9; 49.1; 51.1; /. 排放速率; kg/h; 0.263; 0.206; 0.221; 0.230; /. 送料废气出口排气筒(H=15米); 垂直距地7米处; 标干流量; Nm3/h; 6081; 6068; 6075; 6075; /. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; <20 (5.3); <20 (4.4); <20 (3.5); <20; 120. 排放速率; kg/h; 0.032; 0.027; 0.021; 0.027; 3.5. 4.27; 混料废气进口排气筒; 垂直距地6米处; 标干流量; Nm3/h; 9659; 9996; 10043; 9899; /. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; 253; 253; 238; 248; /. 排放速率; kg/h; 2.44; 2.53; 2.39; 2.45; /. 混料废气出口排气筒(H=15米); 垂直距地8米处; 标干流量; Nm3/h; 9638; 9704; 9729; 9690; /. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; <20 (4.8); <20 (4.3); <20 (5.2); <20; 120. 排放速率; kg/h; 0.046; 0.042; 0.051; 0.046; 3.5. 送料废气进口排气筒; 垂直距地4米处; 标干流量; Nm3/h; 5259; 5285; 5324; 5289; /. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; 50.1; 48.1; 51.9; 50.0; /. 排放速率; kg/h; 0.263; 0.254; 0.276; 0.264; /. 送料废气出口排气筒(H=15米); 垂直距地7米处; 标干流量; Nm3/h; 5614; 5577; 5588; 5593; /. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; <20 (3.8); <20 (4.3); <20 (3.4); <20; 120. 排放速率; kg/h; 0.021; 0.024; 0.019; 0.021; 3.5. 备注：根据GB/T16157-1996修改单规定，采用GB/T16157-1996标准测定的颗粒物排放浓度≤20mg/m3时，测定结果表述为<20mg/m3。. 检测结果表明：本项目废气排气筒出口所测污染物指标颗粒物排放浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，所测污染物指标颗粒物排放速率符合该标准表2二级标准排放限值。 表7-6 饮食业油烟检测结果表 采样时间; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 排放限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次; 均值. 4.26; 油烟净化器进口; 实测排风量; m3/h; 2277; 2234; 2249; 2081; 2084; 2185; /. 排放浓度; mg/m3; 1.42; 0.85; 1.08; 1.80; 0.98; 1.23; /. 油烟净化器出口; 实测排风量; m3/h; 1798; 1739; 1755; 1743; 1737; 1754; /. 排放浓度; mg/m3; 0.65; 0.41; 0.49; 0.74; 0.41; 0.54; ≤2.0. 油烟净化器去除效率; %; 64.5; ≥60. 4.27; 油烟净化器进口; 实测排风量; m3/h; 2274; 2271; 2311; 2346; 2391; 2319; /. 排放浓度; mg/m3; 1.07; 1.14; 1.38; 0.75; 1.02; 1.07; /. 油烟净化器出口; 实测排风量; m3/h; 1772; 1790; 1797; 1802; 1549; 1742; /. 排放浓度; mg/m3; 0.44; 0.56; 0.62; 0.29; 0.46; 0.47; ≤2.0. 油烟净化器去除效率; %; 66.7; ≥60. 本次检测结果表明：本项目油烟净化器出口所测饮食业油烟排放浓度值和油烟净化器去除效率均符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中规模为小型的限值要求。

- 表八   环保检查结果

一、环保管理制度 （1）环境管理机构：成都市金海霸新型建材有限公司建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，由组长（总经理）及各部门相关负责人组成，公司日常环保管理由行政部门负责，严格遵守“三同时”建设及相关国家法律法规，并配置相应的设施设备，加强了对环境的保护和治理。 （2）环境管理制度：成都市金海霸新型建材有限公司制定了环境管理制度，将环保工作纳入日常生产当中，对环保设施建立了定期检查、维护制度，保证环保设施正常运转。 二、总量控制 本项目的年工作时间为330天，工作时间为8h，特殊工种工种12h。本项目废水产生量为802.8m3/a。 项目废水排口COD平均浓度270.5mg/L，COD实际排放总量为0.217t/a；NH3-N平均放浓度为13.6mg/L，NH3-N实际排放总量0.011t/a。 项目混料废气排气筒出口粉尘平均排放速率为0.021kg/h，则排放量约为0.055t/a；送料废气排气筒出口粉尘平均排放速率为0.046kg/h，则排放量约为0.121t/a，则本项目粉尘排放量为0.176t/a。 本项目污染物排放总量见下表。 表8-1 污染物总量对照表 类别; 环评中建议指标; 实际污染物排放总量. 废水; COD; NH3-N; COD; NH3-N. 1.041t/a; 0.0822t/a; 0.217t/a; 0.011t/a. 废气; 粉尘; 粉尘. 0.95t/a; 0.176. 三、环保设施运行检查 本项目产生的废水主要为生活污水，厂区内已建1座20m3的预处理池处理生活污水，废水排污口设置规范 本项目产生的废气主要为有机废气、粉尘和食堂油烟。有机废气通过车间加强通风无组织排放；粉尘通过2个布袋除尘器处+2根15m排气筒排放；食堂油烟通过油烟净化器处理。 主要设施现场照片见附图9，环保设施技术参数见表8-2。 表8-2 环保设施技术参数 环保设施名称; 处理风量; 数量; 处理效率. 布袋除尘器; 16800m3/h; 2; 99%. 油烟净化器; 2500m3/h; 1; 75%. 四、建设和运营期间问题调查 经调查，本项目在建设期间和生产期间，均不存在环保投诉问题。项目评价范围内无学校、医院、风景名胜地等特殊保护目标。 五、公众意见调查 经现场踏勘，项目周边以机械加工企业为主，少许农户。项目厂区东南侧紧邻纬五路，隔纬五路31m为江河幕墙系统有限公司；厂区西南侧紧邻待建空地，隔待建空地约80m为圣宝路；厂区东北侧约84m为振兴金属粉末有限公司的生产车间；厂区西北侧紧邻待建空地，约97m有4户农户；项目建设2座生产车间，其中2#生产车间租赁给三家企业，分别为四川仁昊包装制品有限公司、地板生产企业、渭水机械，紧邻本项目1#生产车间。项目周边主要包装容器、地板、机械加工和金属粉末等企业厂房。项目周围无公园、学校、居民集中居住点、风景名胜、旅游景区、军事管理区、重要公共设施、水厂以及水源保护区等，项目外环境无重大环境制约因素。 根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，本次公众意见调查对厂区周围公司的员工及周围住户共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 表8-3 接受问卷调查对象基本情况统计表 序号; 姓名; 性别; 年龄; 文化程度; 职业; 联系方式. 1; 廖洪名; 男; 40～60; 初中～高中; 其他; 151****8468. 2; 石琴; 女; 20～40; 初中～高中; 农民; 135****4829. 3; 蒋云; 男; 20～40; 初中～高中; 农民; 182****5717. 4; 曾小春; 男; 20～40; 初中～高中; 农民; 138****8112. 5; 周光全; 男; 40～60; 小学及以下; 农民; 182***1858. 6; 文浪; 男; 20～40; 初中～高中; 农民; 135****8463. 7; 唐洋; 男; 20～40; 大专及以上; 工人; 135***8744. 8; 谢享儒; 男; 20～40; 初中～高中; 工人; 188****2789. 9; 张红梅; 女; 40～60; 初中～高中; 农民; 151****4188. 10; 陈建宇; 男; 40～60; 大专及以上; 工人; 130****1605. 11; 李倩; 女; 20～40; 初中～高中; 自由职业者; 182****5921. 12; 苏才萍; 女; 20～40; 大专及以上; 工人; 139****6862. 13; 刁元琼; 女; 40～60; 初中～高中; 工人; 180****3627. 14; 刘正光; 男; 40～60; 初中～高中; 农民; 182****9648. 15; 邓马彪; 男; 20～40; 初中～高中; 工人; 135****3694. 16; 李雪莲; 女; 20～40; 初中～高中; 农民; 181****3602. 17; 古富昌; 男; 40～60; 小学及以下; 农民; 138****0356. 18; 袁春梅; 女; 20～40; 初中～高中; 农民; 189****7282. 19; 冯祖兵; 女; 40～60; 初中～高中; 工人; 187****9317. 20; 刘学文; 男; 40～60; 初中～高中; 农民; 139****5587. 21; 苏坤解; 男; 40～60; 初中～高中; 农民; 138****2394. 22; 郑雪颖; 女; 20～40; 大专及以上; 其他; 183****1259. 23; 李品越; 男; 20～40; 初中～高中; 农民; 136****3310. 24; 陈志良; 男; 40～60; 初中～高中; 农民; 158****1716. 25; 李云贵; 男; 40～60; 初中～高中; 农民; 159****0229. 26; 李艳玲; 女; 20～40; 初中～高中; 农民; 187****8042. 27; 蒋元清; 男; 40～60; 初中～高中; 农民; 134****5216. 28; 何光成; 男; 40～60; 初中～高中; 农民; 184****1184. 29; 胡朝琼; 女; 40～60; 初中～高中; 农民; 151****8459. 30; 牟孝全; 男; 40～60; 初中～高中; 农民; 182****4361. 表8-4 公众意见调查结果统计 调查内容; 调查结果（%）. 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度; 满意; 较满意; 不满意. 100; 0; 0. 施工期. 噪声对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 100; 0; 0. 扬尘对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 100; 0; 0. 废水对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 100; 0; 0. 是否有扰民现象或纠纷; 有; 没有. 0; 100. 营运期. 废气对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 100; 0; 0. 废水对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 100; 0; 0. 噪声对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 100; 0; 0. 固体废物储运及处理处置对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 100; 0; 0. 是否发生过环境污染事故; 有; 没有. 0; 100. 调查结果表明： 1）100%的被调查公众表示对该项目的环境保护工作感到满意； 2）100%的被调查公众表示施工期噪声没有影响； 3）100%的被调查公众表示施工期扬尘没有影响； 4）100%的被调查公众表示施工期废水没有影响； 5）100%的被调查公众表示施工期没有扰民现象或纠纷； 6）100%的被调查公众表示运营期废气没有影响； 7）100%的被调查公众表示营运期废水没有影响； 8）100%的被调查公众表示运营期噪声没有影响； 9）100%的被调查公众表示运营期固体废物没有影响； 10）100%的被调查公众表示运营期没有发生过环境污染事故。

- 表九   验收监测结论

一、验收监测结论 1、验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设。 2、本报告是针对2018年4月26～27日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 3、成都市金海霸新型建材有限公司在验收监测期间，验收范围生产负荷达到75%以上，运行的环境保护设施运行正常。满足建设项目竣工环境保护验收监测要求。 4、污染物排放情况 （1）废水 本次检测结果表明，该项目废水排口所测污染物指标化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂排放浓度值及pH值范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准排放限值；所测污染物指标氨氮、总磷排放浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准排放限值。 （2）废气 本项目废气监测结果表明：本项目无组织废气3个点位所测污染物指标颗粒物排放浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）；所测污染物指标非甲烷总烃排放浓度值符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5无组织排放监控浓度限值（其他）；废气排气筒出口所测污染物指标颗粒物排放浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，所测污染物指标颗粒物排放速率符合该标准表2二级标准排放限值；油烟净化器出口所测饮食业油烟排放浓度值和油烟净化器去除效率均符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中规模为小型的限值要求。 （3）总量控制 项目废水中COD和NH3-N的污染物排放总量分别为0.217t/a、0.011t/a，废气粉尘的污染物排放总量为0.176t/a，均不大于环评中建议的总量控制指标。 （4）公众意见调查：根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，本次公众意见调查对周围公司的公众共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。调查结果表明：100％的被调查公众表示对该项目的环境保护工作感到满意。 综上所述，成都市金海霸新型建材有限公司在运行过程中，环保审查、审批手续完备。项目总投资7000万元，实际环保投资59.5万元，其中废水、废气、环境管理及风险防范治理措施投资35.5万元，占工程总投资的0.51%。验收监测期间，本项目废水排口各监测因子平均浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值的要求；本项目废气监测结果表明：本项目无组织废气3个点位所测污染物指标颗粒物排放浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）；所测污染物指标非甲烷总烃排放浓度值符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5无组织排放监控浓度限值（其他）；废气排气筒出口所测污染物指标颗粒物排放浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，所测污染物指标颗粒物排放速率符合该标准表2二级标准排放限值；油烟净化器出口所测饮食业油烟排放浓度值和油烟净化器去除效率均符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中规模为小型的限值要求；由公众调查可知，附近公众对项目的环保工作较为满意。通过验收。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):                                                               填表人(签字):                                                                                         项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 | 塑钢型材生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 成都市青白江工业集中发展南区万年路1150号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 成都市金海霸新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 610300 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13547876017 |  |  |
|  | 行业类别 | 塑料制品业（C292） |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | √新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2014年3月 |  |  |  | 实际完工日期 |  |  |  | 2014年6月 |  |  |
|  | 设计生产能力 | 塑钢型材10000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 塑钢型材5000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) | 7000 |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 所占比例% |  | 0.8 |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) | 7000 |  | 废水、废气等治理措施 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  |  | 35.5 |  |  |  | 所占比例% |  | 0.51 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 成都市青白江区环境保护局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 青环保发[2012]140号 |  |  |  | 批准日期 |  | 2012年5月9日 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 成都市生态环境研究所 |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | / |  |  |  | 批准日期 |  | / |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 成都华展环境检测服务有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | 成都市青白江区环境保护局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) | / | 废气治理(万元) |  |  |  |  | / |  | 噪声治理(万元) |  |  |  |  | 6 | 固废治理(万元) |  |  | 6 | 绿化及生态(万元) |  |  |  |  | 15 |  | 其它(万元) |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) |  |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放量(7) |  |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08028 |  |  |  |  |  |  | 0.08028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 270.5 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.217 |  |  |  |  |  |  | 0.217 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 13.6 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.011 |  |  |  |  |  |  | 0.011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  | 20 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.176 |  |  |  |  |  |  | 0.176 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.4 |  |  |  | 12.4 |  |  |  |  |  |  | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其 它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年